# WISP CRM

Guia de Instalacion y Mantenimiento

RYV Comunicaciones

Version 1.0 - Marzo 2026

# 1. Requisitos del Servidor

Para instalar el CRM necesita un servidor (o computadora) con lo siguiente:

- Sistema Operativo: Ubuntu 20.04+, Debian 11+, o cualquier Linux. Tambien funciona en Windows.

- RAM: 512 MB minimo (1 GB recomendado)

- Disco: 500 MB libres

- Node.js: Version 18 o superior

- Red: El servidor debe estar en la misma red que el MikroTik

# 2. Instalacion Paso a Paso

## 2.1 Instalar Node.js

En Ubuntu/Debian, abra la terminal y ejecute:

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo bash -

sudo apt-get install -y nodejs

Verifique que se instalo correctamente:

node --version

Debe mostrar v20.x.x o superior.

## 2.2 Descargar el CRM

Descargue el codigo del CRM desde GitHub:

git clone https://github.com/anirudhatalmale6-alt/wisp-crm.git

cd wisp-crm

Nota: Si no tiene git instalado, puede descargarlo como ZIP desde GitHub y descomprimirlo.

## 2.3 Instalar Dependencias

Dentro de la carpeta wisp-crm, ejecute:

npm install

Esto instalara todas las librerias necesarias automaticamente.

## 2.4 Iniciar el CRM

Para iniciar el servidor:

node server.js

Vera el mensaje:

WISP CRM running on http://localhost:3000

Abra un navegador y vaya a http://IP-DEL-SERVIDOR:3000

## 2.5 Credenciales por Defecto

| Campo | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| Usuario | admin | Cambiar despues del primer login |
| Contrasena | admin123 | Ir a Configuracion > Cambiar Contrasena |

# 3. Ejecutar en Segundo Plano

Para que el CRM siga corriendo aunque cierre la terminal, use PM2:

- Instalar PM2:

sudo npm install -g pm2

- Iniciar el CRM con PM2:

pm2 start server.js --name wisp-crm

- Configurar inicio automatico (al reiniciar el servidor):

pm2 startup

pm2 save

## Comandos utiles de PM2

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| pm2 status | Ver estado del CRM |
| pm2 restart wisp-crm | Reiniciar el CRM |
| pm2 stop wisp-crm | Detener el CRM |
| pm2 logs wisp-crm | Ver logs/errores |

# 4. Backup (Respaldo)

Es muy importante hacer respaldo de sus datos regularmente.

## 4.1 Que Respaldar

Solo necesita copiar UN archivo:

wisp-crm/data/wisp.db

Este archivo SQLite contiene TODA la informacion: clientes, facturas, pagos, usuarios, configuracion, etc.

## 4.2 Como Hacer Backup

- Desde la terminal (copiar a otro lugar):

cp wisp-crm/data/wisp.db /ruta/de/respaldo/wisp_backup_$(date +%Y%m%d).db

- Desde el CRM (exportar clientes a Excel):

Vaya a Clientes > boton "Exportar" para descargar un archivo Excel con todos los clientes.

- USB o nube: Copie el archivo wisp.db a un USB o subalo a Google Drive/Dropbox como respaldo adicional.

# 5. Migrar a Otro Servidor

Si necesita mover el CRM a un servidor nuevo:

- En el servidor nuevo, siga los pasos de la Seccion 2 (instalar Node.js, descargar, npm install)

- Copie el archivo data/wisp.db del servidor viejo al nuevo (dentro de la carpeta wisp-crm/data/)

- Inicie el CRM: node server.js

- Todos sus datos (clientes, facturas, pagos, usuarios) estaran ahi

# 6. Configuracion del MikroTik

Para que el corte y reconexion automatica funcione, el MikroTik debe tener configurado el script de sincronizacion.

## 6.1 Crear el Script en MikroTik

En la terminal del MikroTik, ejecute:

/system script add name=crm-sync source="/tool fetch url=http://IP-DEL-CRM:3000/mikrotik/api/script mode=http dst-path=crm-sync.rsc; /import crm-sync.rsc; /file remove crm-sync.rsc;"

## 6.2 Crear el Scheduler

Para que se ejecute cada 30 segundos:

/system scheduler add name=crm-sync interval=30s on-event=crm-sync

## 6.3 Verificar

Ejecute el script manualmente para verificar: /system script run crm-sync

Importante: Cambie IP-DEL-CRM por la IP real del servidor donde corre el CRM (ejemplo: 192.168.25.3)

# 7. Estructura de Archivos

Archivos importantes del CRM:

| Archivo/Carpeta | Descripcion |
| --- | --- |
| server.js | Archivo principal del servidor |
| data/wisp.db | Base de datos (TODA la informacion) |
| views/ | Carpeta con las pantallas del CRM |
| routes/ | Carpeta con la logica del CRM |
| public/ | Archivos estaticos (logo, estilos) |
| package.json | Lista de dependencias |

# 8. Solucionar Problemas

| Problema | Solucion |
| --- | --- |
| El CRM no carga en el navegador | Verifique que el servidor esta corriendo (pm2 status). Verifique que usa el puerto correcto (3000). |
| Error al iniciar: port already in use | Otro proceso usa el puerto 3000. Detenga el anterior: pm2 stop wisp-crm, luego inicie de nuevo. |
| MikroTik no ejecuta cortes | Verifique que el script crm-sync existe (/system script print). Verifique que el scheduler esta activo (/system scheduler print). |
| Olvide la contrasena de admin | Borre el archivo data/wisp.db y reinicie. Se creara uno nuevo con admin/admin123. (Perdera los datos si no tiene backup) |
| Error: Cannot find module | Ejecute npm install dentro de la carpeta wisp-crm para reinstalar dependencias. |